STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA SEZON 2012/2013

| Standard | Opis warunków ruchu na jezdni | Dopuszczalne odstępstwa od stanu opisanego standardem z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska powinny być usunięte (zlikwidowane) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Śnieg po ustaniu opadów | Dopuszczalne odstępstwa od stwierdzenia wystąpienia zjawiska przez osobę kierująca ZUD |
| 4 | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana piasko-solą lub solą na: - skrzyżowaniach z innymi drogami, - skrzyżowaniach z liniami kolejowymi, - odcinkach o pochyleniu >4%, - przystankach autobusowych, całej długości ulicy w mieście Sejny | Dotyczy jezdni - śnieg luźny - 16 godzin - śnieg zajeżdżony - występuje - języki śniegowe - występują - zaspy - do 16 godzin Występują utrudnienia w komunikacji, dopuszcza się przerwy w komunikacji do 16 godzin, nie dotyczy miasta Sejny | W miejscach wyznaczonych - gołoledź - 8-16 godzin - śliskość śniegowa i pośniegowa - występuje Odcinki proste nie są posypywane poza miastem Sejny gdzie jezdnia posypywana jest na całej długości ulicy. |
| 5 | Jezdnia odśnieżona. W miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek Jezdnia posypana piasko-solą lub solą na: - skrzyżowaniach z innymi drogami , - skrzyżowaniach z liniami kolejowymi, - odcinkach o pochyleniu >4%, - przystankach autobusowych, całej długości ulicy w mieście Sejny | - luźny - 16 godzin - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zaspy - do 24 godzin Występują utrudnienia w komunikacji, dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin. Nie dotyczy miasta Sejny | W miejscach wyznaczonych - gołoledź - 8-16 godzin - śliskość śniegowa i pośniegowa - występuje Odcinki proste nie są posypywane poza miastem Sejny gdzie jezdnia posypywana jest na całej długości ulicy. |
| 6 | Jezdnia zaśnieżona, prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Na drogach o nawierzchni gruntowej i żwirowej nie prowadzi się akcji posypywania piasko-solą lub solą . | - luźny - występuje - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zaspy - występują do 48 godzin Występują utrudnienia w komunikacji, dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godzin | Śliskość zimowa każdego rodzaju -występuje |