###### Załącznik nr 1 do SIWZ

WARUNKI  TECHNICZNE

do wykonania modernizacji operatu ewidencji gruntów  i budynków dla obrębów: Remieńkiń, Ryżówka, gm. Krasnopol, powiat Sejny woj. Podlaskie.

I.  DANE   FORMALNO - PRAWNE:

- Zleceniodawca –  Powiat Sejneński

16-500 Sejny ul. 1 Maja 1

- Wykonawca ....................................................................................................

- Podstawa prawna:   Umowa nr.......................................z dnia........................

4.  Cel opracowania: dostosowanie istniejącej ewidencji gruntów i budynków do wymagań Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. Nr 38, poz. 454 ).

5.    Opis przedmiotu opracowania:

Przedmiotem opracowania jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie:

- Dostosowania danych ewidencyjnych działek do standardu określonego w rozporządzeniu,

- Opracowania numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków.

II. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE i TECHNICZNE:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /jednolity tekst z 2010 r. Dz..U.193, poz.1287 z późn. zm./.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ( Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572 ).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 roku w sprawie określenia rodzaju materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączenia z zasobu oraz udostępnienia zasobu /Dz. U. Nr 49, poz. 493/.

- Rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 1999 roku Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie rozgraniczenia nieruchomości ( Dz. U. Nr 45, poz. 453 ).

- Rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości / Dz. U. Nr 268, poz. 2663 /.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. Nr 38, poz. 454 ).

- Rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 1999 roku Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

/Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz.454/

- Ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece /Dz. U. Nr 19, poz.147 z późniejszymi zmianami/.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( tekst jednolity z 2000 roku Dz. U. Nr 71, poz. 838 ze zm. ).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów ( Dz. U. z 2012 r., poz. 1246 ).

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm. ).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 roku w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości / Dz. U. Nr 243, poz. 2432 /.

- Rozporządzenie z dnia 18 marca 1992 roku Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykonywania przepisów ustawy w księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr 29, poz. 128 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 stycznia 2004 roku w sprawie sposobu ewidencjonowania przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 18, poz. 173).

- Ustawa z dnia 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668).

- Ustawa z dnia 13 października 1998 roku. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz. U. Nr 133, poz. 872 ).

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.  Nr 101,poz. 926).

- Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126).

- Ustawa z dnia 21 stycznia 2000 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 roku w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji i kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie /Dz. U. Nr 30, poz. 297/.

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 ze zm.).

- Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. Nr 56, poz. 679, ze zm.).

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze. zm.).

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 roku w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821).

- Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz.95, ze zm.).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego  (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.).

A. Wytyczne techniczne G U G i K:

G-5.    Instrukcja techniczna ewidencji gruntów i budynków.

III.  CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ORAZ ISTNIEJĄCE MATERIAŁY GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE:

Charakterystyka obiektu :

Województwo : podlaskie

Powiat Sejneński

Jednostka ewidencyjna : Krasnopol -  nr statystyczny 200903_2

Obręb: Remieńkiń

Powierzchnia obrębu: 925 ha

Liczba działek: 573

Liczba jednostek rejestrowych: 171

Liczba arkuszy ewidencyjnych: 1,2

Powierzchnię obrębu Remieńkiń w przeważającej części zajmują użytki rolne: rola 293 ha, pastwiska 61 ha, łąki 111 ha, lasy 298 ha. Tereny zabudowane zajmują 13 ha. Na terenie obrębu występują nieużytki o powierzchni 20 ha,  wp – 99 ha, pozostałe tereny  20 ha  (rowy, drogi).

Obręb Remieńkiń położony jest w zachodniej części gm. Krasnopol i graniczy z obrębami: Aleksadrowo,  Ryżówka, Krasne, Żubronajcie, Wysoka Góra, Piotrowa Dąbrowa, gm. Krasnopol oraz z Powiatem Suwalskim. Jest to w większości teren rolniczy z zabudową siedliskową – siedliska porozrzucane w zabudowie kolonijnej.

Obręb: Ryżówka

Powierzchnia obrębu: 318 ha

Liczba działek: 241

Liczba jednostek rejestrowych: 107

Liczba arkuszy ewidencyjnych: 1

Powierzchnię obrębu Ryżówka w przeważającej części zajmują użytki rolne: rola 106 ha, pastwiska 22 ha, łąki 36 ha. Tereny zabudowane zajmują 7 ha, wody płynące 85 ha, lasy 38ha, nieużytki 14 ha, pozostałe tereny  10 ha ( rowy, drogi ).

Obręb Ryżówka położony jest w zachodniej części gm. Krasnopol i graniczy z obrębami: Aleksadrowo,  Remieńkiń, Żubrówka Nowa, gm. Krasnopol oraz z Powiatem Suwalskim. Jest to w większości teren rolniczy z zabudową siedliskową – siedliska porozrzucane w zabudowie kolonijnej.

Istniejące materiały geodezyjno-kartograficzne:

Ewidencja  gruntów  obrębu Remieńkiń oparta  jest na nowym pomiarze z 1964-1966 r. :

Przy odnowieniu ewidencji gruntów należy także skorzystać z operatu klasyfikacyjnego z 1965 r., operatu klasyfikacyjnego użytków zielonych z 1976 r., operatu z dostosowania baz danych operatu ewidencji gruntów i budynków z 2003 r.-Nr ewid. 775-44/2003, operatów z „ Wektoryzacji map katastralnych w Polsce” – Projekt Phare 2003 nr 2003/005 – 710.01.08, operatów  z  „ Modernizacji i aktualizacji baz danych Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS) w tym opracowanie ortofotomapy oraz postaci wektorowej danych graficznych z integracją z częścią opisową dla obszaru 28 tys. km2.”, operatów z modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków sąsiednich obrębów oraz drobnych operatów podziałowych.

Obręb Remieńkiń usytuowany jest na 2 arkuszach segregujących: 215.413,215.431.

W obrębie Remieńkiń  i w  bezpośrednim otoczeniu znajdują się punkty osnowy:

1. III klasy, w tym:

  - 16 punktów tzw. pary GPS (czyli powstałych przez wykorzystanie pomiaru satelitarnego – GPS), założona w 1998 roku przez Zakład Usług Geodezyjnych w Suwałkach. Punkty znajdują się na arkuszu 215.413 i 215.431.

Ewidencja  gruntów  obrębu Ryżówka oparta  jest na operacie – obliczenie stanu władania z 1965 r. :

Przy odnowieniu ewidencji gruntów należy także skorzystać z operatu klasyfikacyjnego z 1965 r., operatu klasyfikacyjnego użytków zielonych z 1975 r., operatu z dostosowania baz danych operatu ewidencji gruntów i budynków z 2003 r.-Nr ewid. 775-44/2003, operatów z „ Wektoryzacji map katastralnych w Polsce” – Projekt Phare 2003 nr 2003/005 – 710.01.08, operatów  z  „ Modernizacji i aktualizacji baz danych Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS) w tym opracowanie ortofotomapy oraz postaci wektorowej danych graficznych z integracją z częścią opisową dla obszaru 28 tys. km2.”, operatów z modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków sąsiednich obrębów oraz drobnych operatów podziałowych.

Obręb Ryżówka usytuowany jest na 1 arkuszu segregującym: 215.431.

W obrębie Ryżówka  i w  bezpośrednim otoczeniu znajdują się punkty osnowy:

1.III klasy, w tym:

- 12 punktów tzw. pary GPS (czyli powstałych przez wykorzystanie pomiaru satelitarnego – GPS), założona w 1998 roku przez Zakład Usług Geodezyjnych w Suwałkach. Punkty znajdują się na arkuszu 215.431.

IV.  PRZEWIDYWANY ZAKRES PRAC

W trakcie prac wstępnych należy przeprowadzić analizę materiałów będących w zasobie

Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego.

W ramach realizacji zamówienia należy wykonać następujące czynności:

1.  Przegląd i inwentaryzacja istniejących osnów.

2.  Aktualizacja opisów topograficznych osnowy podstawowej i szczegółowej.

3.  Uzupełnienie lub dokonanie trwałej stabilizacji osnowy pomiarowej i lokalnej, łącznie z

wykonaniem opisów topograficznych oraz uzupełnienie map przeglądowych osnów.

4.   Dowiązanie (z elementami kontrolnymi) punktów osnowy pomiarowej i lokalnej do

osnowy wyższego rzędu.

5.  Dołączyć pliki w formacie xls w celu uzupełnienia banku osnów oraz zeskanować

opisy topograficzne w formacie jpg.

6.  Uzgodnienie przebiegu granic zewnętrznych obrębu z obrębami sąsiednimi oraz z obrębami

Powiatu Suwalskiego.

7.  Włączenie rowów nie będących urządzeniami melioracji podstawowej do powierzchni

przyległych działek.

8.  Obliczenie współrzędnych punktów granicznych.

9.  Badanie ksiąg wieczystych dla wszystkich działek- dział  I,II.

10.  Sporządzenie zestawienia z porównania nowo obliczonych powierzchni działek z

Odpowiadającymi im danymi zawartymi w operacie ewidencji gruntów.

11.  Sporządzenie wykazów synchronizacyjnych numerów działek w przypadku zmiany

numeracji wg wzoru nr 43 do Instrukcji G-5.

12. Porównanie prowadzonej mapy ewidencji gruntów z terenem w zakresie

usytuowania użytków gruntowych. Źródłem danych do wniesienia zmian,

stwierdzonych    w trakcie    porównania mapy z terenem  jest ortofotomapa sporządzona w     ramach projektu Phare 2003 oraz operat techniczny wykonany w ramach projektu Phare 2003 „ Wektoryzacja map katastralnych w Polsce”. W przypadku braku możliwości pozyskania danych   z  w/w opracowań, należy wykonać pomiar w terenie.

13. Wykonawca na miesiąc przed zbliżającym się terminem zakończenia prac powinien

wystąpić  do zamawiającego o przekazanie aktualnej bazy graficznej i opisowej

ewidencji gruntów w formacie SWDE.

Po odbiorze przedmiotu zamówienia przez zamawiającego wykonawca będzie

uczestniczyć w wyłożeniu projektu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów, na

okres 15 dni roboczych do wglądu osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych

nie posiadających osobowości prawnej – zgodnie z art.24a ustawy –w terminie określonym

przez zamawiającego.

Po okresie wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego Starosta rozpatrzy

złożone do protokołu uwagi oraz udzieli informacji o sposobie ich rozpatrzenia. W sytuacjach

wątpliwych poleci wykonawcy dokonanie pomiaru granic w terenie. Z pomiaru wykonawca

sporządzi protokół oraz szkic sytuacyjny, uwidaczniając stanowiska stron (potwierdzone

podpisem).Jeżeli przy pomiarze zostanie stwierdzony spór między stronami należy od pomiaru

odstąpić, informując, że w odnowionej ewidencji gruntów będzie figurował stan

dotychczasowy, aż do momentu jego likwidacji w odrębnym postępowaniu na wniosek i

koszt zainteresowanych. Z powyższych czynności należy sporządzić notatkę służbową.

4.1. Porządkowanie i aktualizacja danych istniejącej ewidencji gruntów.

- Granice zewnętrzne.

Dokonać badania stanu prawnego w stosunku do wszystkich nieruchomości zajętych pod drogi publiczne w danym obrębie. Materiały z badań i analizy zostaną wykorzystane do uregulowania stanu prawnego dróg publicznych w tym w szczególności na podstawie art. 73 ust. 1  ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872).

- Wody.

Dokonać badania stanu prawnego wód w obrębie Remieńkiń i Ryżówka w myśl przepisów „Prawo Wodne”.

- Ustalenie stanów prawnych i faktycznych nieruchomości.

Z analizy materiałów ewidencji gruntów zgromadzonych w PODGiK oraz jednostkowych opracowań sporządzonych do celów prawnych wynika, że w ramach modernizacji operatu ewidencji gruntów zbędne jest przeprowadzenie uzupełniającego ustalenia granic działek. Prace takie mogą jedynie występować w przypadkach zgłoszonych przez zainteresowanych zastrzeżeń w trakcie wyłożenia operatu.

5.  Badanie ksiąg wieczystych i innych dokumentów prawnych.

Przy modernizacji należy przebadać księgi wieczyste oraz sprawdzić poprawność zapisów uwidocznionych w operacie ewidencji gruntów. Badanie stanu prawnego przeprowadzić także dla wszystkich działek wchodzących w skład dróg publicznych. W przypadkach zgłoszonych zastrzeżeń należy sprawdzić prawidłowość zapisów, dokonać analizy i ewentualnie dokonać niezbędnych korekt.

- Uporządkowania podziału obrębu na arkusze ewidencyjne.

Nie przewiduje się zmian zakresu arkuszy istniejących map ewidencyjnych.

- Aktualizacja zmienionych użytków gruntowych.

Należy przeprowadzić gleboznawczą klasyfikację gruntów w w/w obrębach zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów /Dz. U. z 2012 roku, poz. 1246/.

4.2 Przewidywany termin wykonania  pracy:

Całość prac przewiduje się na dzień 29 listopada 2013 r.

4.3.Wznowienie i założenie osnowy pomiarowej.

Należy wznowić osnowę pomiarową  i wykonać opisy topograficzne oraz

założyć osnowę pomiarową jedynie w niezbędnym zakresie służącym do

uzyskania większej dokładności współrzędnych punktów osnowy w oparciu o które

mierzony był stan władania oraz w celu dokonania pomiaru sytuacyjnego.

Szkic zaprojektowanej osnowy pomiarowej należy uzgodnić z Geodetą Powiatowym.

4.4. Porównanie map z terenem oraz dokonanie pomiaru uzupełniającego.

Po dokonaniu porównania map z terenem, pomiarem uzupełniającym należy objąć

użytki, poza drobnymi operatami jednostkowymi, klasyfikację gruntów obliczono na

podstawie pomiaru w 1965r. i 1975 r.

Należy też porównać mapę ewidencyjną z terenem - sprawdzenie aktualności użytków

w celu dostosowania do wymogów rozporządzenia MRR i B w sprawie ewidencji

gruntów i budynków.

4.5. Obliczenie współrzędnych punktów  granicznych.

W oparciu o dane z operatów i punkty założonej osnowy pomiarowej obliczyć współrzędne punktów granicznych działek.

Na podstawie uzyskanych danych dokonać obliczenia powierzchni działek.

Stosownie do § 82 RMRR i B w przypadku gdy dane ewidencyjne, określające położenie punktów załamania linii granicznych działek ewidencyjnych, przyjęte w trakcie kompleksowej modernizacji ewidencji, nie spełniają wymagań obowiązujących standardów technicznych, w zmodernizowanej ewidencji pola powierzchni działek przyjmuje się na podstawie ewidencji dotychczasowej.

V. WYKONANIE NUMERYCZNEJ MAPY EWIDENCYJNEJ  W

WYNIKU PRZEKOMPLETOWANIA ISTNIEJĄCYCH

MATERIAŁÓW ORAZ SKANOWANIA I WEKTORYZACJI.

5.1.Granice obrębów ewidencyjnych należy każdorazowo uzgodnić z organem  prowadzącym ewidencję gruntów.

5.2. Po zeskanowaniu mapy ewidencji gruntów (rozdzielczość 400 dpi) powstały raster należy skalibrować na punkty (min. 20 punktów). W przypadku braku odpowiedniej ilości punktów osnowy wpasowanie należy wykonać na wprowadzone ze współrzędnych punkty graniczne. Punkty te powinny być rozmieszczone na obszarze całego obrębu.
Z procesu kalibracji (wpasowania) każdej mapy (obrazu rastrowego) zostanie sporządzony raport zawierający średni błąd wpasowania mapy rastrowej  oraz błędy wpasowania dla każdego punktu wspólnego (wielkość błędu nie może być większy od 0,2 mm w skali mapy).

5.3. Wykonawca sprawdzi, czy obręb nie graniczy z odnowionymi numerycznie obrębami. 
W takich przypadkach należy skorygować przebieg granic między sąsiednimi obrębami, również z obrębami powiatu Suwalskiego.

5.4. Na oddzielnej warstwie należy wyodrębnić obwodnicę obrębu.

5.5. Punkty załamania granic działek oraz powierzchnie działek  obliczyć ze współrzędnych, na podstawie istniejących w zasobie  danych analitycznych.

5.6. Przy ładowaniu punktów do zasobu należy zwrócić uwagę na prawidłowo wybraną metodę pozyskania współrzędnych punktu. Np. punkty pozyskane z digitalizacji mapy 1:5000 powinny mieć w polu „metoda” numer 24, a punkty pozyskane z operatów  archiwalnych lub pomiarów – 11.

5.7. Kontury klasyfikacyjne numeruje się kolejno od 1 do n dla całego obrębu. Nie należy używać numerów łamanych. W przypadku wystąpienia takiej numeracji na istniejących mapach  klasyfikacyjnych należy nadać numery kolejne bez przełamań.

  - Należy bezwzględnie przestrzegać rodzajów konstrukcji w zakresie klas użytków

przewidzianych w systemie TERRABIT. W przypadku wystąpienia potrzeby użycia

dodatkowych konstrukcji sposób jej oznaczenia należy uzgodnić z tut. Wydziałem.

5.9. Poszczególne elementy mapy należy umieszczać na warstwach zgodnych z warstwami

TERRABITU.

5.10. Mapa ewidencji gruntów i budynków winna zawierać elementy określone w § 28.1

rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków

VI. NUMERACJA DZIAŁEK

6.1. Należy zachować dotychczasową numerację działek, zgodną z częścią opisową operatu ewidencji gruntów.

6.2. W przypadku likwidacji rowów szczegółowych numerację działek wykonać wg zasady

obowiązującej w ewidencji lecz po zbadaniu zapisu hipotecznego.

- PRACE GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE I INFORMATYCZNE

  - Dokonać analizy istniejących materiałów archiwalnych, pod kątem wykorzystania do

obliczenia współrzędnych  stanu istniejącego operatu ewidencji gruntów modernizowanych obrębów.

  - Dokonać wznowienia znaków granicznych obrębu z obrębami sąsiednimi w trybie art. 39 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. Nowe znaki osadzić w miejscu odnalezionej starej stabilizacji znakiem typu 42b lub 42c.

Pomiar wznowionych granic zewnętrznych obrębu i wznowionych punktów osnowy

wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sporządzić szkic przebiegu granicy obrębu, który

zawiera położenie punktów osnowy i punktów granicznych oraz ich numery, opisy

przyległych obrębów i granice działek ewidencyjnych z ich numerami po obu stronach

granicy obrębu.

  - Dokonać obliczenia współrzędnych punktów granicznych na podstawie danych zgromadzonych w zasobie oraz uzupełnić nimi bazę mapy numerycznej.

  - Porównanie nowo obliczonych powierzchni działek z odpowiadającymi im powierzchniami w operacie ewidencji gruntów. W przypadku stwierdzenia błędów obliczeniowych, wykonawca sporządzi stosowną dokumentację geodezyjną niezbędną do ewentualnego rozpatrzenia przez Starostę.

  - Przeprowadzić badanie ksiąg wieczystych – dział I, II dla wszystkich nieruchomości położonych w obrębie.

  - Przetworzenie danych pomiarowych  i utworzenie mapy numerycznej. Mapę numeryczną należy opracować obrębowo w systemie TERRABITwin z zachowaniem obiektowości elementów treści tej mapy, wcześniej granice obrębu uzgodnić z właściwym organem ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego  oraz statystyki  publicznej.

VIII. AKTUALIZACJA UŻYTKÓW GRUNTOWYCH

8.1. Pomiar uzupełniający zmian rodzaju użytkowania gruntów należy poprzedzić analizą

dostępnych materiałów będących podstawą zaistniałych zmian tj. pozwoleń na

budowę, zezwoleń na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej, zalesień,

postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego itp., a następnie:

8.2. Dokonać w terenie przeglądu konturów użytków gruntowych (trwałych, np.

zalesienia, kopalnie, nieużytki itp.)  oraz dokonać weryfikacji wyników terenowych z

danymi operatu ewidencji gruntów tego obrębu. W przypadkach rozbieżności,

sporządzić stosowną dokumentacją geodezyjną i wraz z ekspertyzą gleboznawczą,

przedłożyć Staroście do podjęcia  decyzji.

8.3. Numeryczne opisy konturów użytków gruntowych,  ich zasięgi  jako zgodne z

terenem oraz opisy i zasięgi konturów  klas gleboznawczych, przyjąć z operatu

gleboznawczej klasyfikacji gruntów i przenieść na mapę w drodze digitalizacji.

8.4. Grunty rolne i leśne wyłączone z produkcji rolniczej i leśnej zgodnie z ustawą o

ochronie gruntów rolnych i leśnych, grunty zabudowane  i grunty przeznaczone w

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na  cele  nierolnicze i nieleśne

oznaczyć zgodnie z postanowieniami § 68 rozporządzenia  w sprawie ewidencji

gruntów i budynków.

8.5. W przypadku niezgodności danych operatu ewidencji gruntów z terenem, w zakresie

wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej sporządzić stosowną dokumentację

geodezyjną i przedłożyć organowi prowadzącemu ewidencję gruntów do

rozpatrzenia i podjęcia decyzji w tym zakresie.

IX. SPORZĄDZENIE PRZEZ WYKONAWCĘ ROBOTY DOKUMENTACJI

KOŃCOWEJ.

1. Dokumentacja opisowa i numeryczna :

Wykonawca zapewnia w ramach zleconych prac materiały do wydruków i wyplotów. Wykonawca zapewnia również we własnym zakresie materiały i sprzęt do wykonania prac, tj. sprzęt komputerowy oraz niezbędne oprogramowanie do prac kameralnych.

Dokumentację dotyczącą osnowy pomiarowej i dotyczącą  ewidencji gruntów należy skompletować  zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- wydruki części opisowej ewidencji budynków oraz płytki CD (podwójne zabezpieczenie) w systemie EGBVwin.

2. Dokumentacja kartograficzna :

a/ dla PODGK w Sejnach:

- wykreślone na folii matryce map ewidencji gruntów i budynków łącznie z kompleksami    leśnymi i jeziorami wchodzącymi jeśli wchodzą w skład obrębu (jeziora wykreślić w tak dobranej pełnej skali, aby były w całości na oddzielnych arkuszach mapy),

- mapa numeryczna w systemie TERRABIT win(podwójne zabezpieczenie),

Rozwarstwienie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków  w systemie TERRABITwin ma być zgodne z rodzajami konstrukcji oraz legendami systemowymi uwzględnionymi w w/w systemie.

b/ dla organu prowadzącego ewidencję gruntów :

-   numeryczna część opisowa operatu ewidencyjnego w systemie  EGBVwin -  grupy

rejestrowe przyjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

X.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Wszystkie istotne zmiany w stosunku do niniejszych warunków technicznych lub obowiązujących wytycznych technicznych zostaną uzgodnione z Zamawiającym poprzez wpis do dziennika roboty. Jednak do całości prac obowiązują aktualne przepisy.

Obowiązująca aktualność map i baz danych na miesiąc przed ostatecznym odbiorem całości prac.

Sejny 06.06.2013 r.                                                                                       ZATWIERDZAM