STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA SEZON 2014/2015

| Lp. | Standard | Opis standardu | Dopuszczalne odstępstwa od stanu opisanego standardem z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska powinny być usunięte (zlikwidowane) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Śnieg po ustaniu opadów | Dopuszczalne odstępstwa od stwierdzenia wystąpienia zjawiska przez osobę kierująca ZUD |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | IV | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana piasko-solą lub solą na: - skrzyżowaniach z innymi drogami, - skrzyżowaniach z liniami kolejowymi, - odcinkach o pochyleniu >4%, - przystankach autobusowych, - całej długości ulicy w mieście Sejny | Dotyczy jezdni - śnieg luźny - 16 godzin - śnieg zajeżdżony - występuje - języki śniegowe - występują - zaspy - do 16 godzin Występują utrudnienia w komunikacji, dopuszcza się przerwy w komunikacji do 16 godzin, nie dotyczy miasta Sejny | W miejscach wyznaczonych - gołoledź - 8-16 godzin - śliskość śniegowa i pośniegowa - występuje Odcinki proste nie są posypywane poza miastem Sejny gdzie jezdnia posypywana jest na całej długości ulicy. |
| 2 | V | Jezdnia odśnieżona. W miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek Jezdnia posypana piasko-solą lub solą na: - skrzyżowaniach z innymi drogami , - skrzyżowaniach z liniami kolejowymi, - odcinkach o pochyleniu >4%, - przystankach autobusowych, - całej długości ulicy w mieście Sejny | - luźny - 16 godzin - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zaspy - do 24 godzin Występują utrudnienia w komunikacji, dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin. Nie dotyczy miasta Sejny | W miejscach wyznaczonych - gołoledź - 8-16 godzin - śliskość śniegowa i pośniegowa - występuje Odcinki proste nie są posypywane poza miastem Sejny gdzie jezdnia posypywana jest na całej długości ulicy. |
| 3 | VI | Jezdnia zaśnieżona, prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Na drogach o nawierzchni gruntowej i żwirowej nie prowadzi się akcji posypywania piasko-solą lub solą. | - luźny - występuje - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zaspy - występują do 48 godzin Występują utrudnienia w komunikacji, dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godzin | Śliskość zimowa każdego rodzaju -występuje |

Zasady zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sejneńskiego.

Zimowe utrzymanie dróg  ZUD – są to roboty i prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg, mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego , wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak: śliskość zimowa oraz opady śniegu.

Drogi powiatowe na terenie powiatu sejneńskiego podzielone zostały na IV, V i VI standard zimowego utrzymania różniące się stanem utrzymania jezdni oraz dopuszczalnymi odstępstwami w zakresie zaśnieżenia jezdni i występowania śliskości.

Czas występowania odstępstw od ustalonego standardu liczony jest w godzinach od momentu ustania opadów śniegu lub od stwierdzenia/powzięcia wiarygodnej wiadomości wystąpienia śliskości zimowej przez osobę kierująca ZUD  i jest zróżnicowany dla różnych standardów.

Kryterium klasyfikacji dróg do poszczególnych standardów stanowi ich klasa, funkcja i średnioroczny ruch dobowy.

Założone standardy obowiązują w średnich warunkach pogodowych.

W warunkach znacznie odbiegających od średnich warunków pogodowych (np. okresy bardzo intensywnych opadów śniegu, zawieje i zamiecie śnieżne) Akcja Zimowa polegała będzie na:

- Skierowaniu całego sprzętu będącego w dyspozycji PZD do utrzymania przejezdności dróg w kolejności: najpierw dróg objętych IV standardem.

- Doraźnym wynajęciu dodatkowego sprzętu ciężkiego do utrzymania przejezdności dróg powiatowych (np. spycharki, ładowarki itp.),

- Sukcesywnym wysyłaniu sprzętu do przywrócenia przejezdności dróg o niższym standardzie utrzymania, po zabezpieczeniu przejezdności dróg IV standardu.

Słownik pojęć związanych z Z.U.D.

- Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

- Odśnieżanie - usuwanie zalegającego jezdnię, pobocza i obiekty mostowe opadu śniegu i błota pośniegowego.

- Likwidacja śliskości zimowej - usuwanie z nawierzchni drogi, parkingów i obiektów mostowych lodu lub zlodowaciałego śniegu przez posypanie drogi środkami chemicznymi lub materiałami uszorstniającymi.

- Gołoledź - cienka warstwa lodu grubości do 1 mm powstała na skutek opadu na nawierzchnię o temperaturze ujemnej mgły roszącej, mżawki lub deszczu.

- Lodowica - warstwa  lodu  grubości do kilku centymetrów powstała z zamarznięcia  nie usuniętej  z nawierzchni wody powstałej ze stopniałego śniegu, bądź z opadu deszczu.

- Śliskość pośniegowa - przymarznięta do nawierzchni pozostałość nieusuniętego śniegu na części lub całej powierzchni jezdni grubości kilku milimetrów.

- Śliskość śniegowa - przymarznięta do nawierzchni pozostałość nieusuniętego śniegu na części lub całej powierzchni jezdni grubości kilku centymetrów.

- Śnieg luźny – nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego.

- Śnieg zajeżdżony – nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały.

- Nabój śnieżny – nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości (od kilku centymetrów), przymarznięta do nawierzchni jezdni.

- Błoto pośniegowe – topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów i posypaniu jej środkami chemicznymi.

Tabelaryczne zestawienie dróg zamiejskich z przyporządkowaniem do poszczególnych standardów

| Drogi zamiejskie na terenie powiatu sejneńskiego |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numer drogi | Standard IV | Uwagi |  |
| 1159B | od drogi 651 - Szołtany - Puńsk - Wojtokiemie | cała długość |  |
| 1161B | Puńsk - Szlinokiemie | cała długość |  |
| 1163B | Sejwy - Widugiery - Sankury | Od skrzyżowania z drogą nr 1159B w Wojtokiemiach do skrzyżowania z drogą nr 1167B w Widugierach |  |
| 1167B | Sejny - Łumbie - Widugiery | cała długość |  |
| 1174B | Sejny – Daniłowce – Karolin - Pogorzelec | cała długość |  |
| 1170B | Żubrówka - Maćkowa Ruda - Wysoki Most – Pogorzelec - Giby | od m. Pogorzelec do drogi wojewódzkiej 653 |  |
|  | Standard V |  |  |
| 1163B | Sejwy - Widugiery - Sankury | od skrzyżowania z drogą nr 1167B w Widugierach do skrzyżowania z drogą nr 1164B w Sankurach |  |
| 1164B | Sejny - Bubele – Krasnowo - Sankury | cała długość |  |
| 1166B | Gryszkańce - Żegary - Dusznica | cała długość |  |
| 1165B | Krasnowo - Burbiszki - Żegary | odcinek o nawierzchni asfaltowej |  |
| 1176B | Poćkuny - Berżniki | cała długość |  |
| 1177B | Berżniki - Bierżałowce - Giby | cała długość |  |
| 1179B | Berżniki - Zelwa | cała długość |  |
| 1170B | Żubrówka - Maćkowa Ruda - Wysoki Most – Pogorzelec - Giby | od m. Giby do m. Pogorzelec |  |
| 1171B | Ryżówka - Mikołajewo - Maćkowa Ruda | cała długość |  |
| 1173B | Krasnopol - Żłobin - Jeziorki | odcinek o nawierzchni asfaltowej |  |
| 1157B | Krasnopol - Gremzdel - Jegliniec - Wiatrołuża | odcinek o nawierzchni asfaltowej |  |
| 1169B | Krasnopol - Murowany Most | cała długość |  |
|  | Standard VI |  |  |
| 1160B | Puńsk - Wojciuliszki - Budzisko | cała długość |  |
| 1162B | Trakiszki - Poluńce - Widugiery | cała długość |  |
| 1163B | Sejwy - Widugiery - Sankury | od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 651 do skrzyżowania z drogą 1159B w Wojtokiemiach |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1168B | Smolany - Wiłkopedzie - Skarkiszki | cała długość |  |
| 1165B | Krasnowo - Burbiszki - Żegary | odcinek o gruntowej i żwirowej |  |
| 1178B | Ogrodniki - Berżniki | cała długość |  |
| 1175B | Sejny - Bosse - Bierżałowce | cała długość poza odcinkiem o naw. asfaltowej na ul. Młynarskiej |  |
| 1204B | Giby - Wiłkokuk - Zelwa | cała długość |  |
| 1232B | Giby - Rygol | cała długość |  |
| 1205B | Frącki - Dworczysko - Łoski - Mikaszówka | cała długość |  |
| 1206B | Głęboki Bród - Strzelcowizna - Gorczyca | cała długość |  |
| 1202B | Wysoki Most - Sarnetki - Frącki | cała długość |  |
| 1090B | Maćkowa Ruda – Buda Ruska - Jeziorki | cała długość |  |
| 1173B | Krasnopol - Żłobin - Jeziorki | odcinek o nawierzchni gruntowej i żwirowej |  |
| 1156B | Kaletnik - Adamowizna - Orlinek - Gremzdel | cała długość |  |
| 1157B | Krasnopol - Gremzdel - Jegliniec - Wiatrołuża | odcinek o nawierzchni żwirowej |  |
| 1158B | Wiatrołuża - Wysoka Góra - Remieńkiń | cała długość |  |
| 1180B | Tartak - Piertanie - Wysoka Góra | cała długość |  |
| 1203B | Daniłowce - Białowierśnie | cała długość |  |

1160B

1159B

1159B

1161B

1163B

1163B

1162B

1162B

1165B

1166B

1167B

1166B

1164B

1168B

1169B

1170B

1170B

1170B

1170B

1171B

1173B

1173B

1174B

1174B

1203B

1202B

1202B

1205B

1232B

1206B

1204B

1204B

1180B

1179B

1178B

1176B

1177B

1175B

1175B

1158B

1158B

1157B

1157B

1156B

1090B

1165B

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE 2014/2015

	IV standard

	V standard

	VI standard