Załącznik nr 1 do SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

- OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Odcinek drogi objęty niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest na terenie gminy Puńsk. Jest to ciąg komunikacyjny Nr 1163B Sejwy-Widugiery-Sankury łączący drogę wojewódzką Nr 651 Gołdap-Żytkiejmy-Szypliszki-Sejny z oddalonym o niespełna 15km drogowym przejściem granicznym z Litwą. Obecnie droga posiada nawierzchnię asfaltową szerokości 5,5 m z poboczami szer. śr. 1,25m. Nawierzchnia poboczy porośnięta jest darniną. Projektowany odcinek trasy przebiega w terenie o luźnej zabudowie poprzez tereny typowo rolnicze w otoczeniu pól uprawnych , łąk i pastwisk. Dominującymi gruntami przylegającym do przebudowywanego odcinka drogi są pola uprawne, łąki i pastwiska.

Z przedmiotową drogą stykają się liczne drogi gminne przez co odbywa się po niej znaczny ruch pojazdów samochodowych. Z uwagi na powyższe organizacja robót powinna być tak opracowana aby roboty budowlane były wykonywane w sposób nie powodujący znacznych utrudnień w funkcjonowaniu ruchu drogowego.

Założenia do kosztorysowania

Projektowana droga w całości przebiegać będzie po istniejącej już drodze o nawierzchni asfaltowej. Projektowane jest wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni asfaltowej mieszanką mineralnoasfaltowej na której zostanie rozłożona warstwa ścieralna z MMA dla  KR-2 o grubości 5cm i szerokości 5,5 m. Projektowana jest ścinka poboczy i usunięcie korzeni po ściętych krzakach. Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej pobocza zostaną uzupełnione mieszanką kruszywową  frakcji 0-31,5mm o ciągłym uziarnieniu z 30% dodatkiem kruszywa łamanego. Na zjazdach indywidualnych i skrzyżowaniach z drogami bocznymi zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa KR-2 o gr. 5cm. Na zjazdach gospodarczych nawierzchnia wykonana zostanie z mieszanki kruszywa naturalnego z 30% dodatkiem kruszywa łamanego.

Projektuje się ustawienia urządzeń bezpieczeństw ruchu drogowego w postaci barier stalowych na dojazdach do mostu i ustawienie barieroporęczy stalowych na moście. Na całej długości  zostaną ustawione słupki hektometrowe z naniesieniem pikietaża drogi, na łukach słupki U-1a będą zagęszczone. Ponadto projektuje się wymianę istniejącego oznakowania pionowego.

Projektuje się wykonanie zatok autobusowych wraz z peronami o nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

Przepust pod koroną drogi z kręgów betonowych z uwagi na zły stan techniczny zostanie przebudowany i zastąpiony przepustem z tworzywa sztucznego.

- PRZEDMIAR ROBÓT

| L.p. | SST | OPIS ROBÓT Obliczenie ilości robót | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| * | DZIAŁ I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE I PRZEBUDOWA PRZEPUSTU |  |  |  |
| * | D 01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |  |
| 1 | D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym. Przedmiar: od km 2+560 do 7+560 =5,000km. | km | 5 |
| 2 | D.01.02.01 | Usunięcie korzeni po ściętych krzakach rosnących na poboczu i rowach przydrożnych. Karczowanie krzaków i podszycia ilości sztuk krzaków 1000/ha. Przedmiar: wg tabeli nr 1. | ha | 0,0475 |
| 3 | D.01.02.02 | Roboty ziemne związane ze ścinką warstwy humusu/darniny z poboczy śr. grub. warstwy 5cm do poziomu istniejącej nawierzchni asfaltowej z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład. | m2 | 14480,25 |
|  |  | Przedmiar: (5000-346,5)*1,5*2<strony>=14480,25 m3 |  |  |
| 4 | D.01.02.02 | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. warstwy do 15cm z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład. | m3 | 167,11 |
|  |  | Zjazdy gospodarcze i zatoki autobusowe. Przedmiar: 398,34m2*0,15m+204,5m*3,5*0,15= 167,11m3 |  |  |
| * | D 02.00.00 Roboty ziemne, wykopy, nasypy |  |  |  |
| 5 | D.02.01.01 | Wykopy w gruntach kat. I-III wykonane mechanicznie na odkład - zużycie na miejscu. | m3 | 359,61 |
|  |  | Przedmiar: - przepusty pod zjazdami: |  |  |
|  |  | (28szt. *7m + 2*10m+11m)*0,6m*1m=136,20 m3 | 136,20 |  |
|  |  | - przepust pod koroną drogi: 98,73 m3+16,27 m3+14,65 m3+9,4 m3=139,05m3 | 139,05 |  |
|  |  | - koryto pod w-wy konstrukcyjne zatok autobusowych (108m2+114m2)*0,38m=84,36m3 | 84,36 |  |
|  |  | Razem: | 359,61 |  |
| 6 | D.02.01.01 | Wykonanie wykopów mechanicznych w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami na odl. (zużycie w obrębie przebudowy drogi). Zebranie 2. skarp przy skrzyżowaniach w celu zwiększenia trójkąta widoczności na skrzyżowaniu. Przedmiar: 20m3+(½*10m*5m*1,5m)=57,50m3 | m3 | 57,50 |
| 7 | D.02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II i zwilżeniem w miarę potrzeby w-w zagęszczonych wodą. Dwie zatoki autobusowe - nasyp i uzupełnienie koryta do poziomu warstwy podsypki cementowo-piaskowej na peronie zatok autobusowych | m3 | 142,92 |
|  |  | Przedmiar:0,5m2*50m = 50m3 ½*(0m2+3,26m2)*16m+½*(3,26m2+0,7m2)*21m= 67,66m3 100,5m2 *0,25m=25,13m3*2 = 50,26m3 Razem 142,92 m3 |  |  |
| * | D 04.02.00 Warstwy konstrukcyjne - podbudowa |  |  |  |
| 8 | D.04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie mechanicznie warstwy odsączającej z piasku w korycie, grub. warstwy 15cm. Zatoki autobusowe. Przedmiar: 2*( 1/2*24m*3m+3m*20m+1/2*12m*3m)=228m2 | m2 | 228 |
| 9 | D.04.04.02 | Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego z 50% dodatkiem kruszywa łamanego, grubość podbudowy 20cm. Zatoki autobusowe i przepust pod koroną drogi. Przedmiar: 228m2+5,75m*5m=256,75m2 | m2 | 256,75 |
| 10 | D.04.07.01a | Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej (zatoka autobusowa + przepust pod koroną drogi) grubość warstwy po zagęszczeniu 7cm - KR2. Przedmiar: 228m2+5,6m*5m=256m2 | m2 | 256 |
| * | Przepust pod drogą |  |  |  |
| 11 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość nawierzchni 4cm - jezdnia nad przepustem pod koroną drogi w km 4+876 . Przedmiar 5,5m*5m=27,5m2 | m2 | 27,5 |
| 12 | D.01.02.04 | Rozebranie części przelotowej przepustu z rur betonowych ϕ 80cm z uprzednim odkopaniem . Przedmiar - 17,00m | m | 17 |
| 13 | D.01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami samowyładowczymi z terenu budowy. Przedmiar: przepust 17m*(3,14*(0,45m)2-3,14*(0,4m)2)=2,27 m3 nawierzchnia asfaltowa 1,13m3 | m3 | 3,4 |
| 14 | D.03.01.01 | Wykonanie części przelotowej przepustu ϕ80cm z rur PEHD (SN-8). wraz z wykonaniem ławy żwirowej gr. 30cm i szer. 80cm. | m | 17 |
| 15 | D.02.03.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby w-w. zagęszczonych wodą. Zasypanie przepustu do poziomu warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Przedmiar: =116,56m3-10,8m3-9,4m3=96,36m3 | m3 | 96,36 |
| * | DZIAŁ II NWIERZCHNIA JEZDNI |  |  |  |
| * | D 05.03.00a Nawierzchnie z betonu asfaltowego |  |  |  |
| 16 | D.05.03.05b | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową częściowo zamkniętą wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją jezdni przed rozłożeniem mieszanki. | t | 3095,00 |
|  |  | Przedmiar: |  |  |
|  |  | jezdnia 5000m*5,6m*100kg/m2 | 2800,00 |  |
|  |  | dodatkowe miejsce 16m*5,5m*100kg/ m2 | 8,80 |  |
|  |  | dodatkowe miejsce 27m*5,5m*100kg/ m2 | 14,85 |  |
|  |  | dodatkowe miejsce 13m*5,5m*100kg/ m2 | 7,15 |  |
|  |  | dodatkowe miejsce 24m*5,5m*100kg/ m2 | 13,20 |  |
|  |  | dodatkowe miejsce 17,98m3*2,5t/m3 | 45,00 |  |
|  |  | dodatkowe miejsce 14,68m3*2,5t/m3 | 36,70 |  |
|  |  | dodatkowe miejsce 21m*5,6m*100kg/ m2 | 11,76 |  |
|  |  | dodatkowe miejsce 14m*5,6m*100kg/ m2 | 7,84 |  |
|  |  | dodatkowo krawędzie jezdni 5000m*(0,3m*2)*100kg/ m2 | 150,00 |  |
|  |  | Razem pełnych t. | 3095,00 |  |
| 17 | D.05.03.05a | Wykonanie w-wy ścieralnej gr. 5cm dla kategorii ruchu KR-2 z oczyszczeniem i skropieniem emulsją jezdni przed rozłożeniem mieszanki. W pozycji uwzględnić frezowanie nawierzchni w celu wykonania „wcinek” na początku i końcu drogi oraz na połączeniach z drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej (5 dróg) - jezdnia i zatoki autobusowe. | m2 | 27950,0 |
|  |  | Przedmiar: jezdnia 5000m*5,5m skrzyżowanie w km 2+609 strona lewa skrzyżowanie w km 2+609 strona prawa zatoki autobusowe w km 4+947 i w km 6+747 poszerzenie na moście w km 6+052 razem: | 27500,0 153,7 59,2 228,0 9,1 27950,0 |  |
| * | DZIAŁ III ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |
| * | D 06.00.00 Zjazdy, pobocza |  |  |  |
| 18 | D.05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej , grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm - KR 1 - zjazdy indywidualne i skrzyżowania w obrębie dróg gminnych. Przedmiar: 12szt. * 22,5m2 +34,8m2+ 6szt. *40m2+ 70m2=614,8m2 | m2 | 614,8 |
| 19 | D.06.01.01 | Umocnienie skarp brukowcem grubości 16-20cm z kamienia narzutowego (polnego) na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (wloty i wyloty). Przedmiar: -przepusty pod zjazdami: 30szt.*3,6m2=108 m2. -przepust pod koroną drogi 2*4m*1,5m =12m2 | m2 | 120 |
| 20 | D 06.03.01 | Uzupełnienie poboczy mieszanką kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 o ciągłym uziarnieniu z 30% dodatkiem kruszywa łamanego. Średnia grubość 10cm. Przedmiar: 5000m*1,25m*2-(644,5m*1,25)=11694,38m2 11694,38m2*0,1m=1169,44 m3 | m3 | 1169,44 |
| 21 | D.06.02.01a | Ułożenie przepustów drogowych jednootworowych z rur karbowanych o średnicy 40cm posadowionych na podsypce żwirowej z zasypaniem do poziomu nawierzchni żwirowej. Przedmiar: 28*7m+2*10m+11m=227m | m | 227 |
| 22 | D.06.03.01 | Wykonanie nawierzchni na zjazdach gr.15cm z mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5mm o ciągłym uziarnieniu z 30% dodatkiem kruszywa łamanego. Przedmiar: 52*33,5m2+49,7m2=1791,7m2 | m2 | 1791,7 |
| * | D 06.04.00 Konserwacja rowów przydrożnych |  |  |  |
| 23 | D.06.04.01 | Oczyszczenie rowów przydrożnych. Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, śr. grub. namułu do 30cm. Przedmiar wg tabeli nr 2 | m | 3254 |
| 24 | D.02.01.01 | Odtworzenie rowów przydrożnych o przekroju trapezowym z profilowaniem dna i skarp z odwiezieniem urobku na odległość do 5km. Pole przekroju rowu 0,575m2. Przedmiar wg tabeli nr 3. 420m*0,575m2=241,5 | m3 | 241,5 |
| * | D 07.00.00 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu |  |  |  |
| * | Znaki pionowe |  |  |  |
| 25 | D 07.02.01 | Znaki ostrzegawcze: A-1:1szt;A-2:1szt;A-3:2szt;A-4:1szt.;A-6a:3szt.;A-6b:2szt.;A-6c:2szt.;A-7:4szt. | szt. | 16 |
| 26 |  | Znaki informacyjne: D-15: 3szt. | szt. | 3 |
| 27 |  | Znaki kierunku i miejscowości E 2a i E4 | szt. | 6 |
| * | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu |  |  |  |
| 28 | D.07.05.01 | Montaż barier drogowych stalowych typu SP-09/4 wraz z elementami odblaskowymi na dojazdach do mostu. Przedmiar: 4 odcinki po 12m każdy łącznie z odcinkami początkowymi. | m | 48 |
| 29 | M.19.01.06 | Barieroporęcze stalowe U-11b na obiektach mostowych. Montaż mostowych barier ochronnych wraz z elementami odblaskowymi. Długość jednej strony 5,5m. W pozycji należy uwzględnić rozbiórkę 6 betonowych słupków i zabezpieczenie miejsc po ich usunięciu. | m | 11 |
| 30 | D 07.02.02 | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu; słupki U-1a. Przedmiar: - 100szt. hektometry obie strony z przyklejeniem cyfr kilometrażu (kilometraż zostanie uzgodniony na etapie wykonawstwa), - 24szt. zagęszczenia co 20m na łukach poziomych, - 36szt. nad 9. przepustami drogowymi. Razem 160szt. | szt. | 160 |
| * | D 08.00.00 Elementy ulic- peron na 2. zatokach autobusowych |  |  |  |
| 31 | D 08.01.01 | Ustawienie betonowych krawężników 15x30x100 z betonu wibroprasowanego kl. min. C25/30. na betonowej ławie z oporem. Przekrój ławy 0,075m2, beton C12/15. Przedmiar: 2*67m=134m -2 zatoki | m | 134 |
| 32 | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni peronu z betonowej kostki brukowej gr. 6cm na podsypce cem-piaskowej 1:4 gr. 3cm poprzedzonej podsypką z piasku gr. 5cm. Kolor kostki szary. Przedmiar: 67m*1,5m*2zatoki =201m2 | m2 | 201 |
| 33 | D 08.03.01 | Ustawienie betonowych obrzeży 6x20x100 wibroprasowanych z betonu kl. C25/30 na podsypce cem.-piaskowej 1:4 . Przedmiar: 2*67m=134m -2 zatoki | m | 134 |
| * | Roboty inżynieryjne |  |  |  |
| 34 |  | Opracowanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót . | kpl. | 1 |
| 35 |  | Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 2. egzemplarzach | kpl. | 1 |

tabela nr 1 – ilość karczowania korzeni po ściętych krzakach

| Karczowanie korzeni po ściętych krzakach |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| strona lewa |  |  | strona prawa |  |  |  |
| na odcinku od km do km |  | powierzchnia [m2] | na odcinku od km do km |  |  | powierzchnia [m2] |
| 4+058 | 4+271 | 12 | 3+824 |  | 3+911 | 106 |
| 4+555 | 4+654 | 2 | 4+918 |  | 5+275 | 10 |
| 4+713 | 4+876 | 127,5 | 5+275 |  | 5+395 | 10 |
| 4+918 | 5+246 | 22 | 5+395 |  | 5+662 | 7,5 |
| 5+275 | 5+379 | 53 | 5+662 |  | 5+854 | 10 |
| 5+379 | 5+662 | 46 | 6+000 |  | 6+014 | 5 |
| 5+662 | 5+854 | 14 | 6+491 |  | 6+543,5 | 4 |
| 6+618 | 6+658 | 8 | 4+543,5 |  | 6+668 | 12 |
| 6+669,5 | 6+718 | 18 | Suma strona prawa: |  |  | 164,5 |
| 7+170 | 7+183 | 8 |  |  |  |  |
| Suma strona lewa: |  | 310,5 |  |  |  |  |
| Razem strona L i P [ha]: |  |  | 0,0475 |  |  |  |

tabela nr 2 - oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp

| Rów lewy |  | Łączna długość [m] | Rów lewy |  | Łączna długość [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| na odcinku |  |  | na odcinku |  |  |
| od km | do km |  | od km | do km |  |
| 2+609 | 2+674 | 10 | 2+813 | 2+929 | 103 |
| 2+674 | 2+904 | 88 | 2+929 | 2+986 | 51 |
| 2+904 | 2+980 | 33 | 2+986 | 3+230 | 20 |
| 2+980 | 3+187 | 27 | 3+230 | 3+334 | 97 |
| 3+230 | 3+271 | 17 | 3+538 | 3+634 | 55 |
| 3+271 | 3+344 | 70 | 3+634 | 3+824 | 122 |
| 3+612 | 3+634 | 5 | 4+292 | 4+205 | 14 |
| 3+634 | 3+824 | 126 | 4+205 | 4+555 | 208 |
| 3+943 | 3+993 | 43 | 4+555 | 4+713 | 141 |
| 4+058 | 4+271 | 58 | 4+918 | 5+275 | 280 |
| 4+271 | 4+377 | 103 | 5+275 | 5+395 | 114 |
| 4+377 | 4+555 | 87 | 5+662 | 5+854 | 90 |
| 4+555 | 4+654 | 48 | 5+944 | 6+014 | 70 |
| 4+713 | 4+876 | 78 | 6+479 | 6+491 | 12 |
| 4+918 | 5+246 | 181 | 6+633 | 6+680 | 47 |
| 5+246 | 5+662 | 183 | 6+721 | 6+766 | 47 |
| 5+662 | 5+854 | 138 | 6+776 | 6+914 | 81 |
| 6+456 | 6+568 | 105 |  |  |  |
| 6+833 | 6+992 | 105 |  |  |  |
| 7+281 | 7+404 | 123 |  |  |  |
| 7+404 | 7+428 | 17 |  |  |  |
| 7+516 | 7+573,5 | 57 |  |  |  |
| Suma rów lewy: |  | 1702 | Suma rów prawy: |  | 1552 |
| Razem rów L i P: |  |  | 3254 |  |  |

tabela nr 3 – odtworzenie rowów przydrożnych o przekroju trapezowym

| Rów lewy |  | Łączna długość [m] | Rów lewy |  | Łączna długość [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| na odcinku |  |  | na odcinku |  |  |
| od km | do km |  | od km | do km |  |
| 2+609 | 2+674 | 50 | 2+609 | 2+813 | 80 |
| 5+854 | 5+844 | 10 | 2+813 | 2+929 | 7 |
|  |  |  | 3+634 | 3+824 | 20 |
|  |  |  | 3+951 | 3+995 | 38 |
|  |  |  | 3+995 | 4+180 | 174 |
|  |  |  | 6+680 | 6+721 | 41 |
| Suma rów lewy: |  | 60 | Suma rów prawy: |  | 360 |
| Razem rów L i P: |  |  | 420 |  |  |

- Tabela do  sporządzenia  kosztorysu  ofertowego

| Lp. | SST | Opis robót do wykonania | j.m | Ilość | Cena jednostkowa [zł] | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| * | DZIAŁ I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE, PODBUDOWA I PRZEBUDOWA PRZEPUSTU |  |  |  |  |  |
| * | D 01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |
| 1 | D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym. | km | 5,0 |  |  |
| 2 | D.01.02.01 | Usunięcie krzaków rosnących na poboczu i rowach przydrożnych. Karczowanie krzaków i podszycia ilości sztuk krzaków 1000/ha. | ha | 0,0475 |  |  |
| 3 | D.01.02.02 | Roboty ziemne związane ze ścinką warstwy humusu/darniny z poboczy śr. grub. warstwy 5cm do poziomu istniejącej nawierzchni asfaltowej z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład. | m2 | 14480,25 |  |  |
| 4 | D.01.02.02 | Zdjęcie warstwy darniny o grub. warstwy do 15cm z wywiezieniem nadmiaru na odkład. Zjazdy gospodarcze i zatoki autobusowe. | m3 | 167,11 |  |  |
| * | D 02.00.00 Roboty ziemne, wykopy, nasypy |  |  |  |  |  |
| 5 | D.02.01.01 | Wykopy w gruntach kat. I-III (bez transportu) wykonane mechanicznie na odkład - zużycie na miejscu. | m3 | 359,61 |  |  |
| 6 | D.02.01.01 | Wykonanie wykopów mechanicznych w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami na odl. (zużycie w obrębie przebudowy drogi). | m3 | 57,5 |  |  |
| 7 | D.02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II i zwilżeniem w miarę potrzeby w-w zagęszczonych wodą. Dwie zatoki autobusowe -nasyp i uzupełnienie koryta do poziomu warstwy podsypki cementowo-piaskowej na peronie zatok autobusowych. | m3 | 142,92 |  |  |
| * | D 04.02.00 Warstwy konstrukcyjne - podbudowa |  |  |  |  |  |
| 8 | D.04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie mechanicznie warstwy odsączającej z piasku w korycie, grub. warstwy 15cm. Zatoki autobusowe. | m2 | 228 |  |  |
| 9 | D.04.04.02 | Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego z 50% dodatkiem kruszywa łamanego, grubość podbudowy 20cm. Zatoki autobusowe i przepust pod koroną drogi. | m2 | 256,75 |  |  |
| 10 | D.04.07.01a | Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej (zatoka autobusowa + przepust pod koroną drogi) grubość warstwy po zagęszczeniu 7cm - KR2. | m2 | 256 |  |  |
| * | Przepust pod koroną drogi |  |  |  |  |  |
| 11 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość nawierzchni 4cm Obmiar: jezdnia - przepusty pod koroną drogi km 4+876 . | m2 | 27,5 |  |  |
| 12 | D.01.02.04 | Rozebranie części przelotowej przepustu z rur betonowych Ø 80cm z uprzednim odkopaniem . Przepusty pod koroną drogi - 17,00m. | m | 17 |  |  |
| 13 | D.01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami samowyładowczymi z terenu budowy. | m3 | 3,4 |  |  |
| 14 | D.03.01.01 | Wykonanie części przelotowej przepustu o średnicy 80cm wraz z wykonaniem ławy żwirowej gr. 30cm i szer. 80cm. Rury PEHD (SN-8). | m | 17 |  |  |
| 15 | D.02.03.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby w-w. zagęszczonych wodą. | m3 | 96,36 |  |  |
| * | Dział I razem: |  |  |  |  |  |
| * | DZIAŁ II NWIERZCHNIA JEZDNI |  |  |  |  |  |
| * | D 05.03.00a Nawierzchnie z betonu asfaltowego |  |  |  |  |  |
| 16 | D.04.08.01 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową częściowo zamkniętą wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją jezdni przed rozłożeniem mieszanki. | t | 3095 |  |  |
| 17 | D.05.03.05a | Wykonanie w-wy ścieralnej gr. 5cm dla kategorii ruchu KR-2 z oczyszczeniem i skropieniem emulsją jezdni przed rozłożeniem mieszanki -jezdnia i zatoki autobusowe. | m2 | 27950 |  |  |
| * | Dział II razem: |  |  |  |  |  |
| * | DZIAŁ III ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |  |
| * | D 06.00.00 Zjazdy, pobocza |  |  |  |  |  |
| 18 | D.05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej , grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm - KR 1 - zjazdy indywidualne i skrzyżowania. | m2 | 614,8 |  |  |
| 19 | D.06.01.01 | Umocnienie skarp brukowcem grubości 16-20cm z kamienia narzutowego (polnego) na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową. | m2 | 120 |  |  |
| 20 | D 06.03.01 | Uzupełnienie poboczy mieszanką kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 o ciągłym uziarnieniu z 30% dodatkiem kruszywa łamanego. | m3 | 1169,44 |  |  |
| 21 | D.06.02.01a | Ułożenie przepustów drogowych jednootworowych z rur karbowanych o średnicy 40cm posadowionych na podsypce z piasku z zasypaniem do poziomu nawierzchni żwirowej. | m | 227 |  |  |
| 22 | D.06.03.01 | Wykonanie nawierzchni gr.15cm na zjazdach z mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5mm o ciągłym uziarnieniu z 30% dodatkiem kruszywa łamanego. | m2 | 1791,7 |  |  |
| * | D 06.04.00 Konserwacja rowów przydrożnych |  |  |  |  |  |
| 23 | D.06.04.01 | Oczyszczenie rowów przydrożnych. Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, śr. grub. namułu do 30cm. | m | 3254 |  |  |
| 24 | D.02.01.01 | Odtworzenie rowów przydrożnych o przekroju trapezowym z profilowaniem dna i skarp z odwiezieniem urobku na odl. do 5km. | m3 | 241,5 |  |  |
| * | D 07.00.00 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu |  |  |  |  |  |
| * | Znaki pionowe |  |  |  |  |  |
| 25 | D 07.02.01 | Znaki ostrzegawcze A | szt. | 16 |  |  |
| 26 |  | Znaki informacyjne D-15 | szt. | 3 |  |  |
| 27 |  | Znaki kierunku i miejscowości E 2a i E4 | szt. | 6 |  |  |
| * | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu |  |  |  |  |  |
| 28 | D.07.05.01 | Montaż barier drogowych stalowych typu SP -4 wraz z elementami odblaskowymi na dojazdach do mostu. | m | 48 |  |  |
| 29 | M.19.01.06 | Bariery na obiektach mostowych. Montaż mostowych barier ochronnych wraz z elementami odblaskowymi. | m | 11 |  |  |
| 30 | D 07.02.02 | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu; słupki U-1a | szt. | 160 |  |  |
| * | D 08.00.00 Elementy ulic- peron na 2. zatokach autobusowych |  |  |  |  |  |
| 31 | D 08.01.01 | Ustawienie betonowych krawężników 15x30x100 z betonu wibroprasowanego kl. min. C25/30 na betonowej ławie z oporem. | m | 134 |  |  |
| 32 | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni peronu z kostki brukowej gr. 6cm na podsypce cem-piaskowej w stosunku 1:4. | m2 | 201 |  |  |
| 33 | D 08.03.01 | Ustawienie betonowych obrzeży 6x20x100 wibroprasowanych z betonu kl. C25/30 na podsypce cem-piaskowej 1:4 | m | 134 |  |  |
| * | Roboty inżynieryjne |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Opracowanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót . | kpl. | 1 |  |  |
| 35 |  | Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 2. egzemplarzach | kpl. | 1 |  |  |
| DZIAŁ III razem: |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM netto : |  |  |  |  |  |  |
| Vat:23 % |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM brutto : |  |  |  |  |  |  |